MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO JARDIM AEROPORTO

NATUREZA: INSTITUCIONAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

CIDADE: VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE – MT

LOCAL: ZONA URBANA – JARDIM AEROPORTO - VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - MT

- Do objeto:

Constitui na perfuração de poço artesiano para abastecimento de água, implantado através do fornecimento e execução de um poço tubular profundo, instalado junto ao reservatório. O poço deverá ser perfurado por uma perfuratriz pneumática com  de 6”, montando com um edutor e barrilete de FºGº, com  de 1” ½ . Junto a ele ser fornecido e instalado um padrão monofásico de energia, e um quadro de comando em armário de aço, para o funcionamento do conjunto motorbomba submersível, de 3 cv, Q = 8,0 m³/h e Hm=99,00 m.c.a.

- Execução dos Serviços:

O poço proposto será construído nas coordenadas geográficas Latitude: 15° 0'56.97"S Longitude: 59°57'52.15"O.

Por se tratar de um sistema de captação de água submersas a uma profundidade de 100 metros, a água resultante não apresenta turbidez, sendo o seu tratamento feito apenas com cloro, através de um sistema de cloração pressurizado na linha da adutora. Com isso, será construída um abrigo, para proteção do equipamento. O abrigo será construído, em alvenaria revestida e pintada, com cobertura de fibrocimento apoiada em estrutura de madeira, esquadrias metálicas, piso de cimento liso queimado, fundação e estrutura em concreto armado, instalação elétrica em fios de cobre.

- Do orçamento:

O orçamento final foi calculado com BDI em 23,38%, para a construção de poço artesiano Jardim Aeroporto num valor total de R$ 73.820,06 (setenta e três mil, oitocentos e vinte reais e seis centavos). A ser executado em 2 meses.

Sergio de Mello Santos

Eng. Civil

CREA: MT039458