MEMORIAL DESCRITIVO

# SERVIÇO: EXECUÇÃO DE SONDAGEM DE SOLO PARA RECONHECIMENTO DE PERFIL GEOLÓGICO POR MEIO DE ENSAIO DE SPT (STANDART PENETRATION TEST)

NATUREZA: INSTITUCIONAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PSF DA COMUNIDADE GUAPORÉ

LOCAL: COMUNIDADE GUAPORÉ- ZONA RURAL - VILA BELA DA S. TRINDADE -MT

# LOCALIZAÇÃO GEOFRÁFICA:

LATITUDE: 14°38'58.31"S	LONGITUDE: 59°55'7.13"O

# Do objeto:

A investigação do subsolo constitui requisito essencial para qualquer obra de engenharia. O número de pontos a investigar deve se o suficiente a fornecer informações das prováveis variações do subsolo e suas particularidades; e sua localização, varia em função das características da obra, magnitude dos carregamentos, tipo de estrutura e condições geotécnicas do local.

A sondagem SPT tem como objetivo:

- A determinação dos tipos de solo em suas respectivas profundidades de ocorrência;

- A posição do nível d’água;

- Os índices de resistência à penetração (N) a cada metro.

A quantidade de pontos a serem estudados é calculada em função da área a ser construída, conforme NBR 8036-83 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios – Procedimento, item 4.1.1.2:

As sondagens devem ser, no mínimo, de uma para cada 200m² de área de projeção em planta do edifício até 1.200m² de área. Entre 1.200m² e 2.400m² deve-se fazer uma sondagem para cada 400 m² que excederem de 1.200m². Acima de 2.400 m² o número de sondagens deve ser fixado de acordo com o plano particular da construção. Em quaisquer circunstâncias o número mínimo de sondagens deve ser:

  - dois para área de projeção em planta do edifício até 200m²

  - três para área entre 200 m² e 400m²

A área a ser construída, conforme projeto em Anexo, é de 93,98 m², sendo assim é necessário a execução de 2 (dois) furos de sondagem.

# Execução dos Serviços:

As execuções dos serviços, estudos e relatórios obedecerão rigorosamente aos Controles de Qualidade Total e às Normas constantes da presente especificação e Normas de Serviço da ABNT:

- NBR 9603, Sondagem a trado – Procedimento

- NBR 8036, Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios – Procedimento

- NBR 6502, Rochas e solos – Terminologia

- NBR 6484, Solo – Sondagens de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio

## Sergio de Mello Santos Eng. Civil

CREA: MT039458