MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE SONDAGENS PARA ESTIMAR A CAPACIDADE DE PERCOLAÇÃO DO SOLO

NATUREZA: INSTITUCIONAL/INFRAESTRUTURA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

CIDADE: VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE – MT

LOCAL: DIVERSOS

- Da necessidade do estudo

Os ensaios de percolação no solo são ensaios necessários para determinar a capacidade de percolação (infiltração/absorção) da zona vadosa do solo, sendo utilizados para dimensionamento de sumidouros e valas de infiltração, evitando que, com o passar do tempo, haja o transbordamento de fossas e outros sistemas de tratamento e para preservar a saúde pública, ambiental, higiene, conforto e segurança da população servidas por estes sistemas.

Este procedimento merece destaque justamente para evitar contaminação de qualquer rede de abastecimento, nível freático e corpos d’água, pois caso esses locais sejam contaminados, podem trazer diversos malefícios a saúde humana.

- Do estudo de percolação de solo

O estudo de percolação de solo deverá conter, no mínimo:

- Locação topográfica dos pontos de ensaios;

- Laudo com determinação de taxa de percolação conforme procedimento da NBR 13969/1997: Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes – Projeto, construção e operação - Anexo A;

- A quantidade de no mínimo 3 (três) pontos para cada obra/local, conforme item A.1.2 da referida Norma: “a) o número de locais de ensaio deve ser no mínimo 3 pontos, distribuídos aproximadamente de modo a cobrir áreas iguais no local indicado para campo de infiltração;”

- Acompanhamento técnico de profissional com expedição de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, para cada obra/local, devidamente assinado.

- Documentos e legislações a consultar

As execuções dos serviços, estudos e relatórios obedecerão rigorosamente aos Controles de Qualidade Total e às Normas constantes da presente especificação e Normas de Serviço da ABNT:

- FUNASA – Fundação Nacional de Saúde - Manual de Saneamento;

- NBR 7229/1993: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;

- NBR 13969/1997: Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes – Projeto, construção e operação;

- Da mobilização

A mobilização será calculada somente para serviços aplicados na Zona Rural de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, já incluso nos valores ida e volta. As principais distâncias das localidades estão no quadro abaixo, sendo apenas representativas, não limitando-se a elas, e podendo a qualquer tempo, sem quantidade mínima de sondagens ou de distância a ser executado.

Em casos em que for solicitado os serviços em mais de uma obra/local, e estando eles no mesmo percurso, será quantificado apenas a mobilização da comunidade mais distante.

Quadro das principais comunidades rurais de Vila Bela:

- Considerações Finais

A Contratada será responsável pela qualidade total dos serviços, bem como pela qualidade dos ensaios e laudos, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

Sergio de Mello Santos

Eng. Civil

CREA MT 039458