MEMORIAL DESCRITIVO

# SERVIÇO: EXECUÇÃO DE SONDAGEM DE SOLO PARA RECONHECIMENTO DE PERFIL GEOLÓGICO POR MEIO DE ENSAIO DE SPT (STANDART PENETRATION TEST)

NATUREZA: INSTITUCIONAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

OBRA: DIVERSAS E FUTURAS OBRAS

LOCAL: DIVERSOS E FUTUROS PONTOS

# Do objeto:

A investigação do subsolo constitui requisito essencial para qualquer obra de engenharia. O número de pontos a investigar deve se o suficiente a fornecer informações das prováveis variações do subsolo e suas particularidades; e sua localização, varia em função das características da obra, magnitude dos carregamentos, tipo de estrutura e condições geotécnicas do local.

A sondagem SPT tem como objetivo:

- A determinação dos tipos de solo em suas respectivas profundidades de ocorrência;

- A posição do nível d’água;

- Os índices de resistência à penetração (N) a cada metro.

A quantidade de pontos a serem estudados é calculada em função da área a ser construída, conforme NBR 8036-83 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios – Procedimento, item 4.1.1.2:

As sondagens devem ser, no mínimo, de uma para cada 200m² de área de projeção em planta do edifício até 1.200m² de área. Entre 1.200m² e 2.400m² deve-se fazer uma sondagem para cada 400 m² que excederem de 1.200m². Acima de 2.400 m² o número de sondagens deve ser fixado de acordo com o plano particular da construção. Em quaisquer circunstâncias o número mínimo de sondagens deve ser:

- dois para área de projeção em planta do edifício até 200m²

- três para área entre 200 m² e 400m²

Sendo assim, conforme cada obra/endereço terá a sua quantidade furos conforme o Projeto, perfurado até o impentrável e deverá ser entregue juntamente com:

- Relatório de Sondagem;

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);

- Relatório Fotográfico;

- Locação topográfica dos pontos de ensaios;

- Planilha de Sintética de Quantitativo consumido em cada sondagem para respectiva medição.

# Da mobilização

A mobilização será calculada somente para serviços aplicados na Zona Rural de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, já incluso nos valores ida e volta. As principais distâncias das localidades estão no quadro abaixo, sendo apenas representativas, não limitando-se a elas, e podendo a qualquer tempo, sem quantidade mínima de sondagens ou de distância a ser executado.

Em casos em que for solicitado os serviços em mais de uma obra/local, e estando eles no mesmo percurso, será quantificado apenas a mobilização da comunidade mais distante.

Quadro das principais comunidades rurais de Vila Bela:

# Execução dos Serviços

As execuções dos serviços, estudos e relatórios obedecerão rigorosamente aos Controles de Qualidade Total e às Normas constantes da presente especificação e Normas de Serviço da  ABNT:

- NBR 9603, Sondagem a trado – Procedimento

- NBR 8036, Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios – Procedimento

- NBR 6502, Rochas e solos – Terminologia

- NBR 6484, Solo – Sondagens de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio

# Considerações Finais

A Contratada será responsável pela qualidade total dos serviços, bem como pela qualidade dos ensaios e laudos, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## Sergio de Mello Santos Eng. Civil

CREA: MT039458