MEMORIAL DESCRITIVO

# SERVIÇO: EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE SOLO DO TIPO SPT, ROTATIVA E ENSAIO DE TAXA DE PERCOLAÇÃO

NATUREZA: INSTITUCIONAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

OBRA: DIVERSAS E FUTURAS OBRAS

LOCAL: DIVERSOS E FUTUROS PONTOS

# DO OBJETO

A investigação do subsolo constitui requisito essencial para qualquer obra de engenharia. O número de pontos a investigar deve se o suficiente a fornecer informações das prováveis variações do subsolo e suas particularidades; e sua localização, varia em função das características da obra, magnitude dos carregamentos, tipo de estrutura e condições geotécnicas do local.

# SONDAGEM SPT:

A sondagem SPT (Standard Penetration Test), também conhecido como sondagem à percussão ou sondagem de simples reconhecimento, é um processo de exploração e reconhecimento do solo que possui os seguintes objetivos:

- A determinação dos tipos de solo em suas respectivas profundidades de ocorrência;

- A posição do nível d’água;

- Os índices de resistência à penetração (N) a cada metro.

A quantidade de pontos a serem estudados é calculada em função da área a ser construída, conforme NBR 8036-83 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios – Procedimento, item 4.1.1.2:

As sondagens devem ser, no mínimo, de uma para cada 200m² de área de projeção em planta do edifício até 1.200m² de área. Entre 1.200m² e 2.400m² deve-se fazer uma sondagem para cada 400 m² que excederem de 1.200m². Acima de 2.400 m² o número de sondagens deve ser fixado de acordo com o plano particular da construção. Em quaisquer circunstâncias o número mínimo de sondagens deve ser:

- dois para área de projeção em planta do edifício até 200m²

- três para área entre 200 m² e 400m²

Sendo assim, conforme cada obra/endereço terá a sua quantidade furos conforme o Projeto, perfurado até o impentrável e deverá ser entregue juntamente com:

- Relatório de Sondagem;

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);

- Relatório Fotográfico;

- Locação topográfica dos pontos de ensaios;

- Planilha de Sintética de Quantitativo consumido em cada sondagem para respectiva medição.

# SONDAGEM ROTATIVA:

A sondagem rotativa (SR) é o método mais utilizado para exploração mineral, na definição de jazidas, necessária em praticamente todas as obras de grande porte. É destinada aos solos que são impenetráveis ao SPT, como por exemplo, as rochas, sendo associada a sondagem de simples reconhecimento à percussão SPT, consistindo em uma perfuração mecanizada.

Nesta contratação será executado somente nos Projetos de pontes tanto em solo quanto em lâmina dágua.

# ENSAIOS DE PERCOLAÇÃO NO SOLO:

Os ensaios de percolação no solo são ensaios necessários para determinar a capacidade de percolação (infiltração/absorção) da zona vadosa do solo, sendo utilizados para dimensionamento de sumidouros e valas de infiltração, evitando que, com o passar do tempo, haja o transbordamento de fossas e outros sistemas de tratamento e para preservar a saúde pública, ambiental, higiene, conforto e segurança da população servidas por estes sistemas.

Este procedimento merece destaque justamente para evitar contaminação de qualquer rede de abastecimento, nível freático e corpos d’água, pois caso esses locais sejam contaminados, podem trazer diversos malefícios a saúde humana.

O estudo de percolação de solo deverá conter, no mínimo:

- Locação topográfica dos pontos de ensaios;

- Laudo com determinação de taxa de percolação conforme procedimento da NBR 13969/1997: Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes – Projeto, construção e operação - Anexo A;

- A quantidade de no mínimo 3 (três) pontos para cada obra/local, conforme item A.1.2 da referida Norma: “a) o número de locais de ensaio deve ser no mínimo 3 pontos, distribuídos aproximadamente de modo a cobrir áreas iguais no local indicado para campo de infiltração;”

- Acompanhamento técnico de profissional com expedição de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, para cada obra/local, devidamente assinado.

# EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

As execuções dos serviços, estudos e relatórios obedecerão rigorosamente aos Controles de Qualidade Total e às Normas constantes da presente especificação e Normas de Serviço da  ABNT:

- NBR 9603 - Sondagem a trado – Procedimento;

- NBR 8036 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios – Procedimento;

- ABNT NBR 6502/1995 - Rochas e solos – terminologia;

- ABNT NBR 6484/2001 - Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos;

- ABNT NBR 7250/1982 -Identificação de Descrição de Amostras de Solos Obtidas em Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos;

- ABNT NBR 6457/1986 para preparação de amostras para ensaio de compactação;

- ABNT NBR 7180/1984 para limite de plasticidade;

- ABNT NBR 6459/1984 para limite de liquidez;

- ABNT NBR 6508/1984 para massa específica dos grãos;

- ABNT NBR 7181/1984 para granulometria por peneiramento;

- ABNT NBR 7182/2016 para ensaio de compactação;

- ABNT NBR 9895/1987 para índice de suporte Califórnia;

- Manual de Sondagens da Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental (ABGE).

# DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Será pago 1 (uma) unidade de Administração Local para cada obra/local de sondagem executada.

# DA MOBILIZAÇÃO

A mobilização será calculada a partir de Cuiabá-MT até o ponto exato da realização da sondagem em todo o território de Vila Bela da Santissima Trindade-MT, já incluso nos valores ida e volta.

As principais distâncias das localidades estão no quadro abaixo, sendo apenas representativas, não limitando-se a elas, e podendo a qualquer tempo, sem quantidade mínima de sondagens ou de distância a ser executado.

Em casos em que for solicitado os serviços em mais de uma obra/local, e estando eles no mesmo percurso, será quantificado apenas a mobilização da comunidade mais distante.

Quadro das principais comunidades rurais de Vila Bela:

| LOCALIDADE | DISTÂNCIA APROXIMADA DO CENTRO DE VILA BELA (km) | LATITUDE | LONGITUDE |
| --- | --- | --- | --- |
| Antonieta | 37,08 | 14°45'5,442"S | 60°6'10,422"O |
| Aparecida | 199,12 | 16°1'27,27"S | 59°52'9,668"O |
| Bocaina | 72,44 | 15°27'31,706"S | 59°54'2,918"O |
| Barata | 41,82 | 15°18'30,73"S | 60°3'24,434"O |
| Cambará | 30,30 | 14°48'0,784"S | 59°55'51,669"O |
| Cantão | 86,69 | 15°28'49,337"S | 60°7'24,174"O |
| Cruzes | 185,84 | 16°8'19,229"S | 59°59'0,746"O |
| Carla Patrícia | 104,97 | 15°25'32.46"S | 59°38'51.15"O |
| Guaporé | 43,72 | 14°38'57,985"S | 59°55'6,076"O |
| Jatobá | 16,56 | 14°53'27,448"S | 60°2'46,874"O |
| Liberdade | 19,76 | 15°4'27,724"S | 59°47'22,504"O |
| Morumbi | 25,67 | 14°52'4,932"S | 59°54'27,968"O |
| Matão | 63,69 | 15°22'49,646"S | 60°10'14,181"O |
| Miura | 103,03 | 15°26'22.52"S | 59°36'26.97"O |
| Morrinhos | 160,18 | 16° 2'7.51"S | 60° 3'43.57"O |
| Nova Fortuna | 68,56 | 15°12'38.11"S | 60°22'4.85"O |
| Palmarito | 69,75 | 15°24'17,417"S | 60°12'57,903"O |
| Pé de Galinha | 16 | 14°57'35,236"S | 59°48'29,05"O |
| Ponta do Aterro | 180,08 | 16° 5'59.82"S | 59°57'44.10"O |
| Quilombo Bananal | 24,01 | 15°9'35,42"S | 59°55'49,007"O |
| Quilombo Manga | 35,2 | 15°16'19,265"S | 59°58'12,327"O |
| Quilombo Retiro | 13,99 | 15°5'3,42"S | 59°53'55,486"O |
| Ricardo Franco | 83,40 | 14°20'47,943"S | 60°13'50,303"O |
| Ritinha | 38,58 | 14°43'55,779"S | 60°2'38,2"O |
| Santa Helena | 65,16 | 14°33'15,823"S | 59°52'52,54"O |
| Santa Lúcia | 225,00 | 16º15’26.1”S | 60º 01’05.6”O |
| Santa Luzia | 217,76 | 16°10'55,52"S | 59°37'25,111"O |
| São Paulo | 200,18 | 16°15'52,665"S | 59°59'9,557"O |
| São Sebastião | 55,73 | 15°23'32,378"S | 59°50'36,5"O |
| São Simão | 141,65 | 15°55'4,185"S | 60°8'26,865"O |
| Seringal | 32,09 | 15°10'43,307"S | 60°5'54,021"O |
| Turmalina | 24,56 | 15°2'26,022"S | 59°43'37,13"O |

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Contratada será responsável pela qualidade total dos serviços, bem como pela qualidade dos ensaios e laudos, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais, inclusive do art. 337-O do Código Penal.

Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, 24 de junho de 2024

## Sergio de Mello Santos Eng. Civil

CREA: MT039458